PROJETO BELLATRIX

Documento de Arquitetura e Roteiro de Implementação

Chipset Amiga em Software para Emu68 Standalone no Raspberry Pi

Revisão 3 — Integração com Emu68, ferramentas de debug e Fase 0 detalhada

# 1. Contexto e Motivação

O Emu68 é um JIT translator bare metal de binários m68k para AArch64, projetado para rodar diretamente no Raspberry Pi sem sistema operacional. Sua filosofia central é emular o mínimo possível: ele é exclusivamente um runtime de CPU, sem qualquer conhecimento do chipset do Amiga.

No modo PiStorm, o Emu68 resolve acessos à chip RAM e aos registradores do chipset despachando-os fisicamente via GPIO/CPLD para o hardware real do Amiga. O PiStorm atua como ponte elétrica entre o RPi e o barramento do Amiga.

O Projeto Bellatrix tem como objetivo eliminar essa dependência de hardware físico, substituindo o backend de acesso ao barramento por uma implementação em software do chipset Amiga que rode inteiramente no Raspberry Pi. O Emu68 continuará operando sem modificações em seu núcleo JIT — apenas o backend de acesso ao barramento mudará.

## 1.1 Objetivo do Milestone Inicial

O primeiro marco concreto é atingir a Happy Hand — a tela de boot icônica que exibe o cursor de mão animado. Esse milestone é objetivo, requer que o Kickstart inicialize com sucesso e estabelece a base para toda evolução posterior.

## 1.2 Princípios Orientadores

- Solidez arquitetural — implementação estruturada e correta; evitar revisitas

- Portabilidade by design — código específico de plataforma isolado atrás da PAL

- Fronteira limpa com o Emu68 — apenas o backend de barramento é substituído; núcleo JIT intocado

- FS-UAE como referência comportamental — validar comportamento dos registradores sem hardware físico

- Observabilidade desde o início — ferramentas de debug projetadas para output legível por máquina, permitindo iteração assistida pelo Claude Code

# 2. Decisões Arquiteturais

As seguintes decisões estão consolidadas e orientam todas as escolhas de implementação subsequentes.

| Questão | Decisão | Justificativa |
| --- | --- | --- |
| Chip RAM: modelo de acesso | Mapeamento direto no MMU ARM | A chip RAM é a região mais acessada. Passar cada acesso pelo fault handler acumularia overhead inaceitável. O MMU AArch64 permite mapear 0x000000–0x1FFFFF diretamente para um buffer ARM estático, análogo ao maprom já existente no Emu68. |
| Loop de chipset: modelo de execução | Core ARM dedicado + timer a 50 Hz | O Emu68 já adotou esse padrão para leitura de IPL no modo PiStorm — polling no core JIT causava degradação grave de performance. O core dedicado roda o timer PAL, processa copper list, atualiza CIAs e injeta VBL sem concorrer com o JIT. |
| Nível de emulação das CIAs | Implementação estruturada completa | Um stub mínimo gera ciclo de revisitas (travar → adicionar → travar). Implementação correta desde o início: struct completa, timers com countdown real, ICR com mascaramento correto, validado contra FS-UAE. |
| Target de hardware | RPi 3 primário, portável por design | RPi 3 (3A+/3B+) é o hardware disponível e a base do PiStorm clássico. Todo código RPi-específico fica isolado na PAL, garantindo portabilidade para RPi 4/CM4 sem tocar no chipset. |
| Integração com Emu68 | Submodule + patches cirúrgicos | O repositório Bellatrix referencia o Emu68 como git submodule. Modificações mínimas no Emu68 são mantidas como patches explícitos em patches/. Atualizar o Emu68 = atualizar submodule + re-aplicar patches. |

# 3. Integração com o Emu68

## 3.1 Modelo de Repositório

O Bellatrix é um repositório independente que referencia o Emu68 como git submodule. Essa abordagem mantém o Emu68 como upstream limpo e rastreável, enquanto o Bellatrix adiciona apenas o que é necessário por cima.

bellatrix/ emu68/ # git submodule → github.com/michalsc/Emu68 src/ variants/ bellatrix/ # todo o código novo do Bellatrix chipset/ # CIA, Agnus, Copper, Denise, Paula platform/ pal.h # interface pública da PAL raspi3/ # implementação concreta RPi 3 raspi4/ # implementação futura tools/ btrace/ # bus trace analyzer (Python) bstate/ # chipset state dumper copper_dis/ # copper list disassembler patches/ 0001-add-bellatrix-variant-cmake.patch # diff mínimo no Emu68 0002-add-bellatrix-fault-hook.patch # hook no fault handler scripts/ setup.sh # aplica patches + configura build build.sh # compila VARIANT=bellatrix flash.sh # copia imagem para SD card CMakeLists.txt # orquestra: submodule + patches + build README.md

## 3.2 Fluxo de Atualização do Emu68

Quando uma nova versão do Emu68 é lançada, o fluxo é:

- cd emu68 && git pull origin master

- cd .. && git add emu68 && git commit -m 'bump emu68 to vX.Y'

- scripts/setup.sh  # re-aplica os patches

- Se algum patch falhar no apply: resolver o conflito, atualizar o patch em patches/, commit

- scripts/build.sh  # recompilar e testar

Princípio dos patches Os patches devem ser os menores possíveis — idealmente apenas dois: um para registrar VARIANT=bellatrix no CMakeLists.txt do Emu68, e um para adicionar o hook no fault handler. Quanto menor o patch, menor a chance de conflito em atualizações futuras.

## 3.3 Pontos de Integração no Código do Emu68

A pesquisa da Fase 0 precisa mapear exatamente os seguintes pontos no código-fonte do Emu68:

| Arquivo no Emu68 | Modificação necessária |
| --- | --- |
| CMakeLists.txt | Registrar VARIANT=bellatrix; apontar src/variants/bellatrix/ como fonte adicional |
| src/support/fault_handler.c (ou equivalente) | Adicionar hook: se endereço pertence ao espaço do chipset Amiga, despachar para bellatrix_bus_access() em vez de GPIO |
| src/support/mmu_setup.c (ou equivalente) | Adicionar mapeamento da chip RAM para buffer ARM estático em VARIANT=bellatrix |
| src/support/ipl.c (ou equivalente) | Substituir leitura de IPL via GPIO por leitura da variável compartilhada PAL_IPL_Get() em VARIANT=bellatrix |

Pesquisa obrigatória na Fase 0 Os nomes de arquivo acima são estimativas baseadas na estrutura típica do Emu68. A Fase 0 começa com a leitura do código-fonte real para mapear os nomes e localizações corretos antes de escrever qualquer patch.

# 4. Arquitetura do Sistema

## 4.1 Camadas do Sistema

| Camada JIT (inalterada) | O núcleo JIT do Emu68 traduz blocos de código m68k para AArch64 e os executa diretamente. Quando o código traduzido acessa uma região de memória não mapeada (chipset), o hardware ARM gera um data abort interceptado via fault handler. |
| --- | --- |

| Fault Handler / MMU (ponto de integração) | Ponto exato onde a variante Bellatrix se insere via patch. No modo PiStorm, despacha via GPIO. No modo Bellatrix, despacha para bellatrix_bus_access(). A chip RAM é mapeada diretamente no MMU — não passa pelo fault handler. |
| --- | --- |

| Backend Bellatrix (novo — agnóstico de plataforma) | Implementação em software dos chips do Amiga. CIA, Agnus, Copper, Denise e Paula são implementados como structs C com handlers de leitura/escrita. Todo código é independente de plataforma — não referencia nada do RPi diretamente. |
| --- | --- |

| PAL (Platform Abstraction Layer) | Isola todo código específico de plataforma. Expõe interfaces abstratas para: timer de chipset, framebuffer, alocação de core ARM e injeção de IPL no JIT. A implementação concreta para RPi 3 fica aqui. Portar = reimplementar a PAL. |
| --- | --- |

| Output de Vídeo (VideoCore IV — via PAL) | O RPi usa o VideoCore IV (VC4) via mailbox interface para framebuffer HDMI. O acesso ao VC4 é encapsulado na PAL — outra plataforma exporia um framebuffer diferente pela mesma interface abstrata. |
| --- | --- |

## 4.2 Mapa de Memória

| Região Amiga | Faixa | Tipo | Implementação Bellatrix |
| --- | --- | --- | --- |
| Chip RAM | 0x000000–0x1FFFFF | R/W + DMA | Buffer ARM (2 MB) mapeado diretamente no MMU |
| CIA-A | 0xBFE001 | I/O | Struct C com handlers — via fault handler |
| CIA-B | 0xBFD000 | I/O | Struct C com handlers — via fault handler |
| Chipset (OCS) | 0xDFF000–0xDFF1FF | I/O Regs | Array de registradores + dispatch table — via fault handler |
| ROM (Kickstart) | 0xF80000–0xFFFFFF | ROM | Arquivo mapeado em ARM memory (já suportado pelo Emu68) |
| Slow RAM | 0xC00000–0xD7FFFF | R/W | Buffer ARM — opcional para MVP |

# 5. Platform Abstraction Layer (PAL)

A PAL é a fronteira que separa o chipset — código portável — da plataforma concreta de execução. Todo acesso a recursos do Raspberry Pi passa pela PAL. O chipset nunca chama funções de hardware diretamente.

## 5.1 Timer de Chipset

| Função / Símbolo | Assinatura (C) | Responsabilidade |
| --- | --- | --- |
| PAL_ChipsetTimer_Init | void (uint32_t hz, void(*cb)(void)) | Configura timer ARM e registra callback do loop de chipset |
| PAL_ChipsetTimer_Start | void (void) | Inicia o timer no core ARM dedicado |
| PAL_ChipsetTimer_Stop | void (void) | Para o timer (reset/shutdown) |

## 5.2 Framebuffer de Vídeo

| Função / Símbolo | Assinatura (C) | Responsabilidade |
| --- | --- | --- |
| PAL_Video_Init | int (uint32_t w, uint32_t h, uint32_t bpp) | Aloca framebuffer via VC4 mailbox; retorna 0 em sucesso |
| PAL_Video_GetBuffer | uint32_t* (void) | Retorna ponteiro para o framebuffer de escrita atual |
| PAL_Video_Flip | void (void) | Apresenta o frame atual (double buffer swap) |
| PAL_Video_SetPalette | void (uint8_t idx, uint32_t rgb) | Define entrada da paleta de hardware |

## 5.3 Injeção de IPL no JIT

| Função / Símbolo | Assinatura (C) | Responsabilidade |
| --- | --- | --- |
| PAL_IPL_Set | void (uint8_t ipl_level) | Atualiza o IPL pendente visível ao JIT loop; usa memory barrier (DMB) |
| PAL_IPL_Clear | void (void) | Zera o IPL pendente após acknowledgement do JIT |

## 5.4 Core ARM Dedicado

| Função / Símbolo | Assinatura (C) | Responsabilidade |
| --- | --- | --- |
| PAL_Core_LaunchChipset | void (void(*entry)(void)) | Lança função de entrada no core ARM secundário via spin-table |
| PAL_Core_Sync | void (void) | Barreira de sincronização entre cores (DMB) |

## 5.5 Debug / Serial

| Função / Símbolo | Assinatura (C) | Responsabilidade |
| --- | --- | --- |
| PAL_Debug_Init | void (uint32_t baud) | Inicializa UART0 (GPIO 14/15, 8N1) |
| PAL_Debug_PutC | void (char c) | Escreve um caractere na UART de debug |
| PAL_Debug_Print | void (const char *str) | Escreve string na UART de debug |
| PAL_Debug_PrintHex | void (uint32_t val) | Escreve valor hexadecimal na UART de debug |

# 6. Ferramentas de Debug e Observabilidade

As ferramentas de debug do Bellatrix são projetadas com dois requisitos simultâneos: ser úteis para o desenvolvedor humano e produzir output legível por máquina para o Claude Code. Isso significa logs estruturados em JSON Lines, formatos determinísticos e saída que pode ser filtrada, parseada e raciocínada programaticamente sem pós-processamento.

Toda saída de debug é emitida via PAL_Debug_Print sobre a UART do RPi. No lado do computador de desenvolvimento, um script Python captura a saída serial e a roteia para arquivos de log, ferramentas de análise ou stdin do Claude Code conforme necessário.

## 6.1 Bus Trace — Rastreamento de Acessos ao Barramento

Toda leitura e escrita ao chipset (via fault handler) ou às CIAs é registrada como um evento JSON com endereço, valor, tamanho, direção e o Program Counter m68k no momento do acesso. Este é o principal instrumento para diagnosticar "qual endereço foi acessado em determinada situação de erro".

Formato de cada evento:

{ "t": "btrace", "tick": 142857, // contador de ticks desde o boot "m68k_pc": "0xFC1234", // Program Counter m68k no momento do acesso "addr": "0xDFF096", // endereço acessado "reg": "DMACON", // nome simbólico do registrador (se conhecido) "dir": "W", // "R" = read, "W" = write "size": 2, // tamanho em bytes: 1, 2 ou 4 "val": "0x8200", // valor lido ou escrito "impl": true // false = registrador não implementado }

Controle de verbosidade em tempo de execução via registro especial de debug (endereço reservado no espaço do Bellatrix):

/* Escrita em 0xDFFF00 controla o filtro de bus trace: */ #define BTRACE_OFF 0x0000 // desabilita completamente #define BTRACE_UNIMPL 0x0001 // loga apenas registradores não implementados #define BTRACE_CIA 0x0002 // loga apenas acessos às CIAs #define BTRACE_CHIPSET 0x0004 // loga apenas acessos ao chipset OCS #define BTRACE_ALL 0xFFFF // loga tudo (verbose — alto volume)

Uso pelo Claude Code Com BTRACE_UNIMPL ativo, o Claude Code pode capturar o log serial, parsear os eventos JSON, identificar quais registradores estão sendo acessados mas não implementados, e sugerir ou implementar os handlers faltantes de forma iterativa sem intervenção manual.

## 6.2 Chipset State Dump — Snapshot do Estado Completo

A qualquer momento — especialmente quando o sistema trava — é possível solicitar um dump completo do estado de todos os chips. O dump é emitido como um objeto JSON único na UART, capturável pelo host.

{ "t": "state", "tick": 142857, "cia_a": { "pra": "0xFF", "prb": "0x00", "ddra": "0x03", "ddrb": "0xFF", "icr_mask": "0x1F", "icr_data": "0x00", "ta_latch": "0x4A38", "ta_counter": "0x1200", "ta_running": true, "tb_latch": "0xFFFF", "tb_counter": "0xAB00", "tb_running": false, "tod": "0x000042", "cra": "0x11", "crb": "0x00" }, "cia_b": { "..." : "..." }, "agnus": { "dmacon": "0x83E0", "intena": "0xC0A0", "intreq": "0x0020", "cop1lc": "0x0004A000", "cop2lc": "0x0004B000", "diwstrt": "0x2C81", "diwstop": "0xF4C1", "bplcon0": "0x2200", "bpl1pt": "0x0005C000" }, "ipl_current": 3, "m68k_pc": "0xFC3A10" }

O dump pode ser disparado por: escrita em endereço de controle especial (0xDFFF02), timeout watchdog (ausência de VBL por mais de 200ms), ou por comando via UART do host.

## 6.3 IPL Trace — Rastreamento de Interrupts

Toda transição de nível de IPL é registrada com timestamp, origem e estado de INTENA/INTREQ no momento. Essencial para diagnosticar travamentos por falta de task switch.

{ "t": "ipl", "tick": 142857, "ipl_prev": 0, "ipl_new": 3, "source": "VERTB", // bit que gerou a mudança "intena": "0xC0A0", "intreq": "0x0020", "m68k_pc": "0xFC3A10" }

## 6.4 Copper Disassembler — Dump da Copper List

Lê a copper list a partir da chip RAM (apontada por COP1LC) e a emite como JSON com cada instrução decodificada. Permite ao Claude Code entender o que o Kickstart está tentando configurar no display sem precisar decodificar manualmente.

{ "t": "copper", "cop1lc": "0x0004A000", "instructions": [ { "offset": 0, "type": "MOVE", "reg": "BPLCON0", "val": "0x2200" }, { "offset": 4, "type": "MOVE", "reg": "COLOR00", "val": "0x0000" }, { "offset": 8, "type": "WAIT", "vpos": 44, "hpos": 0 }, { "offset": 12, "type": "MOVE", "reg": "BPL1PTH", "val": "0x0005" }, { "offset": 16, "type": "MOVE", "reg": "BPL1PTL", "val": "0xC000" }, { "offset": 20, "type": "WAIT", "vpos": 255, "hpos": 255, "end": true } ] }

## 6.5 Watchdog de Boot

Um contador de watchdog é decrementado a cada VBL gerado. Se o Kickstart não gerar acesso algum ao chipset por mais de 5 segundos (250 VBLs a 50 Hz), o watchdog dispara automaticamente um state dump e um bus trace dos últimos 64 acessos (ring buffer), permitindo post-mortem mesmo sem intervenção do desenvolvedor.

{ "t": "watchdog", "reason": "no_chipset_access_5s", "last_m68k_pc": "0xFC3A10", "vbl_count": 127, "recent_accesses": [ { "addr": "0xBFE001", "dir": "R", "val": "0xFF" }, { "addr": "0xDFF09C", "dir": "W", "val": "0x0020" }, "..." ] }

## 6.6 Ferramenta Host: btrace (Python)

Script Python que roda no computador de desenvolvimento, conectado à UART do RPi via USB-serial. Captura o stream de JSON Lines e oferece filtros, análise e integração com o Claude Code.

# Capturar e salvar log completo python3 tools/btrace/btrace.py --port /dev/ttyUSB0 --save boot.jsonl # Filtrar apenas acessos não implementados python3 tools/btrace/btrace.py --filter unimpl --port /dev/ttyUSB0 # Mostrar apenas eventos de IPL python3 tools/btrace/btrace.py --filter ipl --port /dev/ttyUSB0 # Analisar arquivo salvo: listar registradores acessados não implementados python3 tools/btrace/analyze.py --unimpl boot.jsonl # Gerar relatório JSON para o Claude Code python3 tools/btrace/analyze.py --report boot.jsonl > report.json

O relatório gerado pelo analyze.py tem formato padronizado para consumo do Claude Code:

{ "summary": { "total_accesses": 14832, "unimplemented": 47, "ipl_transitions": 3, "vbl_count": 0, "last_pc": "0xFC3A10" }, "unimplemented_registers": [ { "addr": "0xDFF034", "name": "POTGOR", "access_count": 12, "last_val": "0xFF00" }, { "addr": "0xBFE801", "name": "CIAATODLO", "access_count": 8, "last_val": "0x00" } ], "suggested_next": ["POTGOR", "CIAATODLO"] }

Ciclo de iteração com Claude Code 1. Flash da imagem no SD card 2. Boot no RPi 3. btrace captura o log 4. analyze.py gera report.json 5. Claude Code lê o relatório, identifica os registradores faltantes em suggested_next, implementa os handlers, gera novo build 6. Repetir. Cada ciclo é rastreável e reproduzível.

# 7. Componentes do Chipset — Escopo do MVP

O FS-UAE é usado como referência comportamental para cada registrador implementado. O comportamento de referência deve ser consultado antes de implementar qualquer registrador.

## 7.1 CIAs (8520) — Prioridade: Crítica

Os dois chips CIA são o componente mais crítico para o boot. A implementação é estruturada e completa. O ICR em modo read-clear, os timers com countdown real e os ports com DDR corretos devem funcionar desde o início.

typedef struct { uint8_t pra, prb; /* Port A, Port B */ uint8_t ddra, ddrb; /* Data direction registers */ uint8_t icr_mask; /* Interrupt mask (write) */ uint8_t icr_data; /* Interrupt flags (read, auto-clear) */ uint8_t cra, crb; /* Control registers */ uint16_t ta_latch; /* Timer A latch */ uint16_t ta_counter; /* Timer A counter */ uint16_t tb_latch; /* Timer B latch */ uint16_t tb_counter; /* Timer B counter */ uint32_t tod; /* Time of Day counter */ uint32_t tod_alarm; /* TOD alarm value */ bool tod_latched; uint32_t tod_latch_val; } CIA_State;

| Registrador | Endereço | Descrição | Prioridade MVP |
| --- | --- | --- | --- |
| CIAAPRA | BFE001 | Port A: power LED, overlay, drives | Crítico |
| CIAAPRB | BFE101 | Port B: dados de floppy (byte de status) | Crítico |
| CIAADDRA | BFE201 | Data direction register port A | Crítico |
| CIAAICR | BFED01 | Interrupt Control Register — mascaramento de IRQs | Crítico |
| CIAATALO/HI | BFE401/501 | Timer A — delays e serial | Crítico |
| CIAATBLO/HI | BFE601/701 | Timer B — detecção de PAL/NTSC | Alto |
| CIAATOD | BFE801-A01 | Time of Day — contagem de vblank | Alto |
| CIABPRA | BFDF01 | Port A CIA-B: controle de drives e serial | Crítico |

Referência FS-UAE — CIAs cia.cpp no FS-UAE implementa ambas as CIAs com timers completos e ICR correto. Consultar o comportamento de ICR em modo read-clear e o modo de countdown dos timers antes de qualquer linha de código.

## 7.2 Agnus/Alice — Prioridade: Alta

Para o MVP, implementação simplificada que processa DMA de copper e bitplanes em cada vblank (em vez de ciclo a ciclo).

| Registrador | Endereço | Descrição | Prioridade MVP |
| --- | --- | --- | --- |
| DMACON | DFF096 | Controle de DMA — enable/disable por canal | Crítico |
| DMACONR | DFF002 | Leitura do status de DMA | Crítico |
| INTENA | DFF09A | Interrupt Enable — mascaramento global de IRQs | Crítico |
| INTENAR | DFF01C | Leitura do registro INTENA | Crítico |
| INTREQ | DFF09C | Interrupt Request — geração de IRQs pelo chipset | Crítico |
| INTREQR | DFF01E | Leitura do registro INTREQ | Crítico |
| COP1LC | DFF080/082 | Copper List 1 — ponteiro para copper list primária | Alto |
| COP2LC | DFF084/086 | Copper List 2 — ponteiro para copper list secundária | Alto |
| COPJMP1/2 | DFF088/08A | Restart Copper | Alto |
| DIWSTRT/STOP | DFF08E/090 | Display Window Start/Stop | Médio |
| DDFSTRT/STOP | DFF092/094 | Data Fetch Start/Stop | Médio |
| BPL1PTH/L | DFF0E0/E2 | Bitplane 1 pointer (high/low) | Alto |
| BPL2PTH/L | DFF0E4/E6 | Bitplane 2 pointer | Alto |
| BPLCON0 | DFF100 | Bitplane Control 0 — número de bitplanes, modo HAM etc. | Alto |
| BPLCON1 | DFF102 | Scroll control dos bitplanes | Baixo |
| BPL1MOD | DFF108 | Modulo odd bitplanes | Médio |
| BPL2MOD | DFF10A | Modulo even bitplanes | Médio |

## 7.3 Copper — Prioridade: Alta

Instruction set com 3 instruções: MOVE, WAIT e SKIP. Para o MVP, o Copper roda inteiro no início do vblank — execução cycle-accurate não é necessária.

typedef union { struct { uint16_t reg, val; } move; /* bit IR0 = 0 */ struct { uint16_t vp_hp, mask; } wait; /* bit IR0 = 1, IR1 = 0 */ struct { uint16_t vp_hp, mask; } skip; /* bit IR0 = 1, IR1 = 1 */ } CopperInsn;

## 7.4 Denise — Prioridade: Média

Para o MVP, display de 2 bitplanes em modo lowres (320x256 PAL), sem sprites.

| Registrador | Endereço | Descrição | Prioridade MVP |
| --- | --- | --- | --- |
| COLOR00–COLOR31 | DFF180–1BE | Paleta de 32 cores (12 bits por cor) | Alto |
| BPLCON0 | DFF100 | Compartilhado com Agnus — número de bitplanes ativos | Alto |
| CLXDAT/CON | DFF00E/098 | Collision detection | Ignorar |
| SPRxPTH/L | DFF120–13E | Sprite pointers | Baixo |

## 7.5 Paula — Prioridade: Média (parcial)

Para o MVP, apenas interrupts são críticos. Audio pode ser silenciado. Escritas em SERDAT são capturadas e redirecionadas para PAL_Debug_Print, expondo o log interno do Kickstart na UART do host.

| Registrador | Endereço | Descrição | Prioridade MVP |
| --- | --- | --- | --- |
| ADKCON/R | DFF09E/010 | Controle de audio/disk/UART | Parcial |
| AUD0LCH/L | DFF0A0/A2 | Ponteiro do canal de audio 0 | Ignorar |
| SERDAT | DFF030 | Serial data transmit → redirecionar para PAL_Debug_Print | Debug |
| SERDATR | DFF018 | Serial data receive + status | Debug |
| SERPER | DFF032 | Serial period (baud rate) — absorver silenciosamente | Debug |

# 8. Sistema de Interrupts

Transversal a todos os chips. O Kickstart depende criticamente de interrupts — sem eles, o sistema trava aguardando uma task switch que nunca ocorre.

| Nível | IPL | Fontes |
| --- | --- | --- |
| 1 | INT1 | TBE (serial tx), DSKBLK (floppy), SOFTINT |
| 2 | INT2 | PORTS — CIA-A (teclado, timers, floppy index) |
| 3 | INT3 | VBL (vertical blank), BLIT, COPER ← crítico para task switch |
| 4 | INT4 | AUDIO (canais 0–3) |
| 5 | INT5 | RBF (serial rx), DSKBYT (floppy byte) |
| 6 | INT6 | EXTER — CIA-B (timers, serial sync, drives) |
| 7 | INT7 | NMI — não maskável |

## 8.1 Fluxo de Geração de Interrupt

- Evento ocorre no chipset (ex: fim de vblank) → bit setado em INTREQ

- Chipset calcula IPL resultante: IPL = f(INTENA & INTREQ)

- Chipset chama PAL_IPL_Set(ipl_level) com memory barrier; evento IPL Trace emitido

- Core JIT lê o IPL pendente no próximo ponto de saída do JIT loop

- JIT injeta a exceção m68k correspondente e executa o handler do Kickstart

- Handler de interrupt limpa o bit em INTREQ → chipset recalcula → PAL_IPL_Clear()

Prioridade VBL O VBL interrupt (nível 3, INT3) é o mais crítico para o MVP — é ele que dispara o task switch do exec.library. Deve ser gerado a 50 Hz (PAL) pelo timer do core dedicado via PAL_ChipsetTimer_Init.

# 9. Loop de Chipset — Temporização

Modelo simplificado baseado em frames, executado no core ARM dedicado a 50 Hz (PAL):

void chipset_loop_tick(void) { /* chamado pela PAL a 50 Hz */ cia_tick_timers(&cia_a, TICK_PAL); /* atualiza Timer A e B */ cia_tick_timers(&cia_b, TICK_PAL); copper_execute(&copper_state); /* processa COP1LC até WAIT de vblank */ bitplane_fetch(&denise_state); /* fetch bitplanes → framebuffer */ palette_compose(&denise_state); /* aplica paleta de cores */ PAL_Video_Flip(); /* apresenta frame via HDMI */ intreq_set(INTREQ_VERTB); /* gera VBL interrupt */ chipset_recalc_ipl(); /* recalcula e chama PAL_IPL_Set() */ btrace_watchdog_tick(); /* decrementa watchdog */ }

# 10. Roteiro de Pesquisa e Implementação

## 10.1 Fases do Projeto

| Fase | Componente | Entregável | Critério de Sucesso |
| --- | --- | --- | --- |
| Fase 0 | Infraestrutura + Debug | Repositório com submodule; patches mínimos no Emu68; PAL stub; UART de debug; ferramentas btrace e analyze.py | Emu68 compila como VARIANT=bellatrix; output de debug visível na UART; btrace captura e parseia eventos |
| Fase 1 | Chip RAM + ROM + MMU | Buffer ARM para chip RAM mapeado no MMU; ROM carregada de arquivo; bus trace de todos os acessos ao chipset | JIT executa primeiras instruções do Kickstart; log de acessos não implementados visível |
| Fase 2 | CIAs estruturadas | CIA_State completa; Timer A/B com countdown real; ICR correto; validado contra FS-UAE; state dump funcional | Kickstart passa pela detecção de hardware e PAL/NTSC sem travar; IPL trace mostra transições |
| Fase 3 | INTENA/INTREQ + VBL | Registradores de interrupt; core ARM dedicado via PAL; VBL a 50 Hz; injeção de IPL no JIT | Kickstart chega ao loop de idle aguardando disco; copper disassembler mostra a copper list de boot |
| Fase 4 | Copper + Bitplanes + VC4 | Execução da copper list; fetch de bitplanes; paleta de cores; framebuffer VC4 via PAL_Video | Imagem aparece no monitor via HDMI |
| Fase 5 | Happy Hand | Debug e ajuste fino de timing; cursor animado estável | Happy Hand estável e interativa |

## 10.2 Detalhamento da Fase 0

A Fase 0 é a mais crítica para o sucesso do projeto: ela estabelece toda a infraestrutura sobre a qual as fases seguintes são construídas. Um erro arquitetural aqui é caro de corrigir depois.

### 10.2.1 Configuração do Repositório

- Criar repositório bellatrix no GitHub

- Adicionar o Emu68 como submodule: git submodule add https://github.com/michalsc/Emu68 emu68

- Criar estrutura de diretórios conforme seção 10.3

- Criar scripts/setup.sh que aplica os patches e configura o ambiente de build

- Criar scripts/build.sh que compila VARIANT=bellatrix

- Criar scripts/flash.sh que copia kernel8.img e config.txt para o SD card

### 10.2.2 Pesquisa no Código-fonte do Emu68

Antes de escrever qualquer patch, mapear no código-fonte real do Emu68:

- Localizar o CMakeLists.txt principal e entender como VARIANT=pistorm é registrado

- Localizar o fault handler: buscar por 'data abort', 'fault', 'bus error' no código AArch64

- Localizar onde o IPL é lido — buscar por 'IPL', 'GPIO' nas fontes da variant pistorm

- Localizar a configuração de MMU — buscar por 'mmu', 'page table', 'translation table'

- Documentar nomes reais de arquivo e linha para cada ponto antes de criar os patches

### 10.2.3 Patches Mínimos no Emu68

Criar exatamente dois patches em patches/:

- 0001-add-bellatrix-variant-cmake.patch — adiciona VARIANT=bellatrix ao CMakeLists.txt do Emu68 e aponta para src/variants/bellatrix/ como diretório de fontes adicionais

- 0002-add-bellatrix-bus-hook.patch — adiciona no fault handler uma chamada condicional a bellatrix_bus_access(addr, val, size, dir) quando VARIANT=bellatrix está ativo e o endereço pertence ao espaço Amiga (0x000000–0xFFFFFF)

### 10.2.4 PAL Stub + Debug Serial

Implementar a PAL mínima para RPi 3 suficiente para a Fase 0:

- pal_debug.c — PAL_Debug_Init, PAL_Debug_PutC, PAL_Debug_Print, PAL_Debug_PrintHex via UART0 (BCM2837 mini UART, GPIO 14/15, 115200 bps, 8N1)

- pal_ipl.c — PAL_IPL_Set/Clear com variável compartilhada + DMB barrier (stub — sem core dedicado ainda)

- pal_core.c — PAL_Core_LaunchChipset stub (no-op na Fase 0; implementado na Fase 3)

### 10.2.5 Bus Trace Mínimo

Implementar o mecanismo de bus trace desde o início da Fase 0:

- bellatrix_bus_access() loga todo acesso como JSON Lines via PAL_Debug_Print

- Ring buffer de 64 entradas para o watchdog post-mortem

- Registro especial 0xDFFF00 para controle de verbosidade (implementado no dispatch table)

- tools/btrace/btrace.py — script Python de captura serial básico

- tools/btrace/analyze.py — parser de JSON Lines com relatório de registradores não implementados

### 10.2.6 Critério de Conclusão da Fase 0

Done quando (1) scripts/build.sh compila sem erros com VARIANT=bellatrix (2) A imagem roda no RPi 3 e entra no JIT loop (3) O log da UART mostra os primeiros acessos ao chipset capturados pelo bus trace (4) analyze.py parseia o log e lista os registradores não implementados (5) Um ciclo completo de build → flash → boot → captura → análise é executável pelo Claude Code sem intervenção manual

# 11. Estrutura de Diretórios

bellatrix/ # repositório raiz emu68/ # git submodule → michalsc/Emu68 src/ variants/ bellatrix/ bellatrix.c / bellatrix.h # entry point: init, bus dispatch chipset/ cia.c / cia.h # CIA 8520 — agnóstico de plataforma agnus.c / agnus.h # Agnus/Alice — DMA, copper, bitplanes copper.c / copper.h # Copper coprocessor denise.c / denise.h # Denise — vídeo, paleta paula.c / paula.h # Paula — interrupts, serial (audio stub) chipset.c / chipset.h # loop principal, dispatch de registradores btrace.c / btrace.h # bus trace — logging de acessos platform/ pal.h # interface pública — único include do chipset raspi3/ pal_timer.c # PAL_ChipsetTimer_* via ARM generic timer pal_video.c # PAL_Video_* via VC4 mailbox pal_ipl.c # PAL_IPL_Set/Clear pal_core.c # PAL_Core_LaunchChipset via spin-table pal_debug.c # PAL_Debug_* via UART0 raspi4/ # implementação futura tools/ btrace/ btrace.py # captura serial → JSON Lines analyze.py # análise de log → report.json copper_dis/ copper_dis.py # copper list disassembler (offline) state_dump/ parse_state.py # parser de state dump JSON patches/ 0001-add-bellatrix-variant-cmake.patch 0002-add-bellatrix-bus-hook.patch scripts/ setup.sh # aplica patches + configura build build.sh # compila VARIANT=bellatrix flash.sh # copia imagem para SD card CMakeLists.txt README.md

# 12. Referências e Recursos

## 12.1 Código-fonte

- Emu68 — github.com/michalsc/Emu68 (branch master)

- Emu68-tools — github.com/michalsc/Emu68-tools (drivers AmigaOS, emu68-vc4.card)

- PiStorm (clássico) — github.com/captain-amygdala/pistorm

- FS-UAE — github.com/FrodeSolheim/fs-uae (referência comportamental principal do chipset)

## 12.2 Documentação de Hardware

- Amiga Hardware Reference Manual, 3rd Ed. (Commodore, 1992) — leitura obrigatória para CIAs e interrupts

- MOS 8520 CIA Datasheet

- Amiga System Programmers Guide (Abacus)

- DiagROM source — referência para sequência de boot e detecção de hardware

## 12.3 Implementações de Referência

- FS-UAE cia.cpp — referência primária para comportamento das CIAs

- FS-UAE custom.cpp — referência para Agnus, DMA e copper

- WinUAE — referência secundária para casos de borda (mais completo, menos legível)

- AROS — implementação open source do AmigaOS, útil para entender a interface Kickstart/chipset

- Musashi + PiStorm (linux) — implementação anterior ao Emu68, mais simples e legível

Projeto Bellatrix — Documento vivo, sujeito a revisão conforme a fase de pesquisa avança